ИНСТРУКЦИЯ

о порядке сбора, хранения, транспортирования ртутьсодержащих отходов и приёма их на утилизацию

Введение

В настоящей Инструкции изложены основные требования по сбору, сортировке и приему ртутьсодержащих отходов, предъявляемые к предприятиям и организациям, в дальнейшем именуемым "Заказчик", входящим в сферу обслуживания специализированного предприятия Общества с ограниченной ответственностью «Ультра-Ком», именуемого в дальнейшем "Исполнитель". Инструкция составлена в соответствий с требованиями Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.

Инструкция является обязательной и неотъемлемой частью договора на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов, осуществляемыми транспортом ООО «Ультра-Ком».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К ртуть содержащим отходам, принимаемым ООО «Ультра-Ком» на утилизацию, относятся люминесцентные лампы, лампы  ДРЛ. Основную массу отходов составляют люминесцентные лампы и лампы ДРЛ, к сбору, сортировке и приемке которых инструкцией предъявляются стандартные требования.

ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ И СОРТИРОВКЕ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП                                            С НЕРАЗРУШЕННОЙ КОЛБОЙ

Сбор ртутьсодержащих ламп Заказчик производит на месте их образования отдельно от обычного мусора и строго раздельно с учетом метода переработки и обезвреживания, руководствуясь при этом требованиями санитарных правил к помещениям и работам такого рода. В процессе сбора люминесцентные лампы разделяются по диаметру и длине, освобождаются от индивидуальных картонных упаковок и устанавливаются вертикально в транспортные контейнеры, поставляемые ООО «Ультра-Ком». Транспортные контейнеры выполняются из материалов, подлежащих демеркуризации (сталь, пластмасса с гладкими поверхностями), имеют вес, не превышающий 10 кг, закрываются водонепроницаемыми чехлами. Высота контейнера 1000 мм, диаметр 450 мм. (Вес и размеры контейнеров регламентируются условиями транспортировки, ручной погрузки - разгрузки и требованиями норм труда для этих работ). Лампы в контейнерах должны быть установлены плотно, вертикально, опираться на цоколи (U- образные лампы), быть сухими. В каждый отдельный контейнер загружаются лампы одного диаметра. В случае нехватки ламп для последнего контейнера пустоты заполняются мягким амортизирующим материалом или, в виде исключения, лампами другого диаметра. Допускается установка в два ряда для ламп длиной менее 600 мм. В случае отсутствия у Заказчика стандартных транспортных контейнеров он своими силами перегружает лампы в контейнеры, предоставляемые Исполнителем напрокат. Наполненные транспортные контейнеры во время их хранения и транспортировки должны быть закрыты специальными водонепроницаемыми чехлами, предоставляемыми в комплекте с контейнерами.

ТРЕБОВАНИЯ К СБОРУ И ПРИЕМКЕ БОЯ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

В случае боя ламп в результате неосторожного обращения, части разбитых ламп и пол помещения должны быть подвергнуты демеркуризации согласно инструкции завода-изготовителя, вложенной в транспортную картонную упаковку. (Инструкцию по демеркуризации, демеркуризационные растворы можно приобрести при заключении договора). Демеркуризированные части ламп удаляются с обычным мусором. Вследствие того, что разбитые лампы загрязняют внешние поверхности целых ламп, спецодежду персонала, не допускается их совместное хранение и тем более сбор в одни и те же контейнеры. В случае накопления значительных количеств битых ламп в целях предотвращения расползания загрязненности рекомендуется заключить договор на их обезвреживание на месте с демеркуризацией загрязненных территорий, помещений и вывозом отработанных демеркуризационных растворов для дальнейшей переработки. В целях соблюдения экологической безопасности при обращении с ртутьсодержащими отходами в случае обнаружения в контейнере незаявленного боя ртутьсодержащих ламп и горелок ДРЛ в количестве более 3 % от общей массы отходов весь объем отходов считается боем и подлежит оплате по расценкам боя люминесцентных ламп и ламп ДРЛ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Подготовка к отправке, перетаривание ламп в транспортные контейнеры, а также погрузка проводятся силами Заказчика. Нормативное время перегрузки 1000 ламп - 1 час. Увеличение времени перегрузки ламп влечет дополнительную оплату каждого часа простоя автотранспорта в размере 20% стоимости утилизации по договору.

2. Контроль подготовленных отходов производится по следующим параметрам:

соответствие контейнера стандартному образцу, герметичность донной части контейнера, отсутствие в контейнерах ламп с разрушенной колбой, однородность ламп в контейнерах по длине и диаметру. По окончании контроля составляется акт приема-сдачи.

3. В случае разногласий по вопросам соответствия подготовленных отходов требованиям настоящей инструкции составляется акт, подписать который от лица представителя ООО «Ультра-Ком» доверяется водителю или сопровождающему груз лицу, а отходы к погрузке и перевозке не принимаются.

4. С момента погрузки отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих отходов в автотранспорт Исполнителя отходы становятся собственностью Исполнителя, который несет полную ответственность за безопасность их перевозки и дальнейшей переработки.

5. Транспортирование всех видов ртутьсодержащих отходов Заказчика на утилизацию осуществляется специально оборудованным автотранспортом ООО «Ультра-Ком» по предварительным заявкам в соответствии с договором и графиком вывоза.

Вместимость спецтары для сбора; хранения и транспортирования ртутьсодержащих ламп.

| Бактерицидные лампы |  | 250 шт. |
| --- | --- | --- |
| ЛБ,ЛД | 18 вт | 500шт |
|  | 20 вт | 230шт |
|  | 36 вт | 150шт |
|  | 40 вт | 115шт |
|  | 80 вт | 115 шт |
| ДРЛ | 125 вт | 250шт |
|  | 250 вт | 120шт |
|  | 400 вт | 55 шт |
|  | 700 вт | 35 шт |